RETROVISION  2011

|  | INSTRUMENTO | MIC/DI | DINAMICA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | BD | SHURE BETA 52 | GATE/COMP |
| 2 | CAJA ARRIBA | SHURE SM 57 | COMP |
| 3 | CAJA ABAJO | SHURE SM 57 | GATE/COMP |
| 4 | HI HAT | SHURE SM 81 |  |
| 5 | TOM 1 | SHURE BETA 98 D/S | GATE |
| 6 | GOLLIATH | SHURE BETA 98 D/S | GATE |
| 7 | AMB L | SHURE KSM32 |  |
| 8 | AMB R | SHURE KSM32 |  |
| 9 | BASS (DI) | DI BOX BSS | COMP |
| 10 | BASS MIC | AKG D 112 | COMP |
| 11 | GUIT ELECTR IZDA | SHURE SM 57 | COMP |
| 12 | GUIT ELECTR IZDA | SENNHEISER E-906 | COMP |
| 13 | GUIT ELECTR | SHURE SM 57 | COMP |
| 14 | GUIT ELECTR | SENNHEISER E-906 | COMP |
| 15 | CORO BASS | SHURE SM 58 | COMP |
| 16 | CORO GUIT | SHURE SM 58 | COMP |
| 17 | VOX | SHURE SM 58 BETA INALAMBRICO | PREVIO/ COMP |
| 18 | VOX SPARE | SHURE SM 58 BETA (CABLE) | PREVIO/ COMP |
| 19 | REVERB BATERIA HALL |  |  |
| 20 | REVERB BATERIA HALL |  |  |
| 21 | REVERB VOCES |  |  |
| 22 | REVERB VOCES |  |  |
| 23 | DELAY (TAP) |  |  |
| 24 | DELAY (TAP) |  |  |
| 25 | IPOD PARA INTRO Y EFECTOS L | CONEXIÓN MINIJACK |  |
| 26 | IPOD PARA INTRO Y EFECTOS R | CONEXIÓN MINIJACK |  |

| RUBEN BATERIA | ALBERTO BAJO/CORO IZDA | VALEN GUITARRA ELECTR IZDA | MOI GUITARRA ELECTR DCHA | VICTOR VOZ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

CONTROL  F.O.H  PA

CONSOLAS: DIGITALES: YAMAHA M7, YAMAHA PM5, YAMAHA LS9 32….

ANALOGICAS: MIDAS VERONA 32, SOUNDCRAFT MH-3 32….

SISTEMA PA:PREFERIBLEMENTE SISTEMAS ARRAY, LA POTENCIA EN RELACION AL AFORO.

VMB LYNX  , MEYER, EV, JBL, NEXO.

EN EL CASO DE CONTROL ANALOGICO:

13 LINEAS DE COMPRESION DBX, DRAWMER…

4 PUERTAS DE RUIDO DBX, DRAWMER…

2 REVERB LEXICON, TC ELECTRONICS

1 DELAY LEXICON, TC ELECTRONICS…(TAP DELAY)

1 EQ GRAFICO PARA PA KLARK TECNICS, DBX…

NO BEHRINGER, POR FAVOR!!!!

CONTROL  MONITORES

NECESARIO TECNICO DE MONITORES

CONSOLAS YAMAHA LS9, …..

7 ENVIOS PARA MONITORES INDEPENDIENTES CON EQ GRAFICA DE 32 CORTES, PREFERIBLEMENTE NEXO O MARTIN.

| NUMERO ENVIO | INSTRUMENTISTA | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- |
| AUX 1 | GUITARRA IZDA | CUÑA |
| AUX 2 | BAJISTA | CUÑA |
| AUX 3 | CANTANTE | 2 UNI/ CUÑA |
| AUX 4 | GUITARRA DCHA | CUÑA |
| AUX 5 | BATERIA | DRUMFILL/CUÑA |
| AUX 6 |  | SIDEFILL 3VIAS L |
| AUX 7 |  | SIDEFILL 3VIAS R |

PLANO ESCENARIO